[image: image1.png]


[image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.emf][image: image7.wmf]
	CÓDIGO

05000
	  ÁREA

                 TÉCNICA
	ASSUNTO 

TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS E EXCEDENDO EM PESO E/OU DIMENSÃO


1.
OBJETIVO

1.1
Disciplinar o tráfego de veículos, ou combinações de veículos e equipamentos, destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso e/ou dimensões ao limite estabelecido nas legislações vigentes, para o conjunto veículo e carga transportada, assim como por veículos especiais, fundamentado no Art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em rodovias sob jurisdição do DER/PR, estaduais e federais delegadas.

1.2 Nenhum veículo transportador de carga indivisível, poderá transitar em Rodovia do DER/PR sem oferecer completa segurança e estar equipado de acordo com o previsto nas normas, especialmente quanto à sua sinalização. 

2.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Instrução Normativa é especifica  às rodovias estaduais e federais delegadas sob responsabilidade do DER-PR.

3.
EMBASAMENTO LEGAL

Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN);

Normas Específicas (DER/BPRv e DNIT);

E, na falta destas, as Normas Internacionais pertinentes. 

4.
CONCEITUAÇÃO

4.1 CARGA INDIVISÍVEL : Carga unitária representada por uma única peça estrutural ou por um conjunto de peça fixadas por rebitagem soldada ou outro processo para fins de utilização direta como peça acabada ou ainda, como parte integrante de conjuntos estruturais de montagem ou de máquinas ou equipamentos e que pela sua complexidade, só possa ser montada em instalações apropriadas.

4.2 CONJUNTO TRANSPORTADOR: Composição com a carga apoiada no veículo transportador formado por semi-reboque(s) com veículo trator ou de tração, ou o(s) reboque(s) ou o veículo transportador modular auto-propelido.  

4.3 COMBINAÇÃO DE VEÍCULO: Composição com ou sem carga, formada por semi-reboque(s) e/ou reboque(s), sendo tracionada por um ou mais veículos tratores ou de tração.

4.4 COMBOIO: Grupo constituído de 02 (duas) ou mais combinações de veículos transportadores, independentes, realizando transporte simultâneo e no mesmo sentido, separados entre si por distância mínima de 30 m (trinta metros) e máxima de 100 m (cem metros).

4.5 EXCESSOS DE DIMENSÕES (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA): são os respectivos excessos de dimensões, superiores aos limites máximos admitidos pela legislação de trânsito vigente.

4.6 EXCESSO DE PESO: É o peso bruto por eixo, ou  conjunto de eixos, que é transmitido ao pavimento, superior ao permitido nesta Instrução.  

4.7 EXCESSO LATERAL DIREITO OU ESQUERDO: É o excesso de carga em relação ao lado correspondente da carroceria.

4.8 EXCESSO LONGITUDINAL DIANTEIRO: É o excesso de carga, medido a partir do plano vertical que contém a linha superior do pára-brisa do veículo trator ou de tração.    

4.9 EXCESSO LONGITUDINAL TRASEIRO: É o excesso de carga, medido a partir do plano vertical transversal, que contém o limite posterior da carroceria. 

4.10 VEÍCULO ESPECIAL: É aquele constituído com características de construção especial destinado ao transporte de carga indivisível e excedente em peso e/ou dimensão, incluindo-se entre esses os reboques ou semi-reboques dotados de mais de 03 (três) eixos com suspensão mecânica, assim como aquele dotado de equipamentos para prestação de serviços especializados, que se configurem como carga permanente, tais como: guindastes, perfuratrizes ou assemelhados. 

4.11 GÔNDOLA OU VIGA: São acessórios especiais para o transporte de cargas indivisíveis.

4.12 VEÍCULO TRATOR OU DE TRAÇÃO: É o veículo automotor projetado e fabricado para tracionar ou arrastar veículo(s) reboque(s) e semi-reboque(s) e/ou equipamento(s).

4.13 VEÍCULO TRANSPORTADOR MODULAR AUTO-PROPELIDO: É o veículo modular com plataforma de carga própria, tendo suspensão e direção hidráulica e conjunto de eixos direcionais com força motora que propicie circular pelos seus próprios meios. 

5. CONDIÇÕES DO TRANSPORTE – Dos veículos ,Equipamentos e Carga

5.1 O transporte de carga indivisível deverá ser efetuado em veículos adequados, que apresentem estrutura, estado de conservação e potência motora compatíveis com a força de tração a ser desenvolvida, assim como, uma configuração de eixos de forma que a distribuição de pesos brutos por eixo não exceda aos limites máximos permitidos nesta Instrução, observado rigorosamente as especificações do fabricante e/ou de órgão certificador competente, reconhecido pelo Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO.

5.1.1 O DER poderá exigir a comprovação de potência e a Capacidade Máxima de Tração – CMT do veículo que irá tracionar o conjunto transportador , assim como o diagrama de carga fornecido pelo fabricante. O DER poderá também efetuar vistoria prévia nos veículos a serem utilizados no transporte para o qual foi solicitado a Autorização Especial de Trânsito – AET.   

5.1.2 O veículo trator ou de tração deverá possuir Capacidade Máxima de Tração – CMT igual ou superior ao Peso Bruto Total  Combinado – PBTC, observada rigorosamente as especificações do fabricante ou do órgão certificador competente.  

5.1.3 Poderá ser autorizada à utilização de outros veículos tratores ou de tração, acoplados ou não à combinação de veículos, se comprovada a necessidade de tração adicional, com potência e CMT suficiente para viabilizar o transporte em causa.  

5.1.4 As cargas, com excessos laterais, deverão ser colocadas em equipamentos, cujas as larguras sejam compatíveis com a segurança de trânsito. 

5.1.5 A AET referente a excesso de altura somente será fornecida quando ficar comprovado, analiticamente, que o equipamento de transporte é adequado, tendo em vista sua altura e equilíbrio em relação ao solo.

5.1.6 O transporte de cargas, cujo excesso longitudinal traseiro seja superior a 3,00 m (três metros), obedecerá a processo de análise por parte da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária.

5.1.7 Em nenhuma hipótese, qualquer tipo de pneu poderá ser operado com pressão interna superior à estipulada pelo fabricante.

6 Os conjuntos transportadores, deverão ser obrigatoriamente avaliados tecnicamente, mediante inspeção veicular na forma e periodicidade estabelecidas pelo Conselho  Nacional e Trânsito – CONTRAN.

6.1 Os veículos tratores ou de tração que forem adaptados especialmente para o transporte de carga indivisível e que não se enquadrarem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, bem como, tenham a CMT alterada em relação ao determinado pelo fabricante, poderão obter certificado de segurança e/ou  técnico expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal.  

7 O trânsito dos equipamentos destinados ao transporte, objeto desta Instrução, que necessite de escolta deverá atender o disposto nas instruções para credenciamento de empresas para execução de serviços especializados de escolta vigente no Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF do Ministério da Justiça – MJ e aos termos constantes do anexo IV. 

7.1 Nos trechos em regime de concessão, os deslocamentos que exigirem operações especiais, tais como inversão de pista, bloqueio de acesso, tráfego na contramão, remoção de balizas, etc., poderão contar com a  colaboração da Concessionária, porém  sob o comando da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, com vistas a garantir a segurança e fluidez do trânsito.

8. No transporte de carga indivisível a distribuição do peso no(s) eixo(s) do conjunto transportador, que será transmitido às superfícies das vias públicas, deverá estar de acordo com as especificações técnicas do fabricante e atender aos limites máximos de peso bruto por eixo ou conjunto de eixos, conforme abaixo permitido:

I Para os veículos construídos com eixo ou conjunto de eixos com suspensão mecânica ou hidropneumática ou pneumática. 

Peso Bruto por Eixos Isolados, com:

· 02 pneumáticos por eixo – 7,5 t

· 04 pneumáticos por eixo – 12,0 t

· 08 pneumáticos por eixo – 16,0 t

II Peso bruto por eixos em tandem. Considerar-se-ão eixos em tandem dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer um deles ser ou não motriz.

III Peso bruto por conjunto de 02 (dois) eixos em tandem, quando a distância entre  os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

a) superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros):

· 04 pneumáticos por eixo - 22,0 t; 

· 08 pneumáticos por eixo - 24,0 t.

b) igual ou superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros):

· 04 pneumáticos por eixo - 24,0 t;

· 08 pneumáticos por eixo - 24,0 t.

IV  Peso bruto por conjunto de dois eixos não em Tandem, dotados de 02 (dois) pneumáticos cada, desde que direcionais e a distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros), e inferior ou igual a 2,40 m  (dois metros e quarenta centímetros) o limite de peso permitido do conjunto será de 15 t (quinze toneladas). 

V Peso bruto por conjunto de 03 (três) eixos em Tandem, quando a distância entre os três planos verticais que contenham os centros das rodas for:

a) superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros);

· 04 pneumáticos por eixo - 28,5 t;

· 08 pneumáticos por eixo - 34,5 t.

b) igual ou superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros);

· 04 pneumáticos por eixo - 30,0 t;

· 08 pneumáticos por eixo - 36,0 t.

VI Peso bruto por conjunto de 04 (quatro) ou mais eixos em  tendem, inclusive os veículos transportadores modulares, configurados como auto propelido(s), quando a distância entre os planos verticais que contenham os centros das rodas for:

a) igual ou superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros):

· 04 pneumáticos por eixo – 9,3 t;

· 08 pneumáticos por eixo – 11,3 t.

b) igual ou superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros):

· 04 pneumáticos por eixo - 10,0 t por eixo;

· 08 pneumáticos por eixo - 12,0 t por eixo.

VII Para os veículos especiais, definidos no item 4.10, os limites máximos de peso bruto por eixo ou conjunto de eixos, respeitadas as especificações técnicas do fabricante ou do órgão certificador competente, são:

a) veículo utilizando o pneumático convencional:

· peso bruto por eixo isolado com 02 (dois) pneumáticos  - 10,0 t (dez toneladas);

· peso bruto por eixo isolado com 04 (quatro) pneumáticos – 13,75 t (treze toneladas e setecentos e cinqüenta quilos);

· peso bruto por conjunto de 02 (dois) eixos, direcionais ou não, com 02 (dois) pneumáticos cada, não em Tandem, quando a distância entre os 02 (dois) planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) – 15 t (quinze toneladas);

· peso bruto por conjunto de 02 (dois) eixos em tandem com 04 (quatro) pneumáticos cada, quando a distância entre os 02 (dois) planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) -  27,5 t (vinte e sete toneladas e quinhentos quilos);

· peso bruto por conjunto de 03 (três) eixos com 04 (quatro) pneumáticos cada, em Tandem, quando a distância entre os 03 (três) planos verticais que contenham o centro das rodas for superior a 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) e inferior a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) -  36,0 t (trinta e seis toneladas).

b) veículo utilizando o pneumático com base extralarga:  

· os veículos especiais -  guindastes de até 08 (oito) eixos, utilizando 02 (dois) pneumáticos de base extralarga por eixo direcional e com sistema de suspensão hidráulica e/ou hidropneumática - 12 t (doze toneladas) por eixo.

8.1
Quando um conjunto de até 06 (seis) eixos consecutivos e direcionais e os planos verticais paralelos entre eles, que contenham os centros das rodas, for superior a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros), cada eixo será considerado como se fosse isolado para efeito de limite de peso.

8.2
Em casos especiais, o veículo trator ou de tração poderá ter o peso bruto total com uma distribuição de peso por eixo compatível com a  necessidade de tração e arraste do veículo, sempre de acordo com as especificações técnicas do fabricante e/ou de órgãos certificadores competentes.

8.3
Não será admitido o uso de linha de eixo com mais de 16 (dezesseis) eixos, exceto quando se tratar de transporte de cargas longas com comprimento igual ou superior a 14 m (quatorze metros), ou de transportes realizados com o uso de gôndolas ou vigas.

8.4  As cargas com comprimento inferior a 14 m (quatorze metros) e peso superior a 136 t (cento e trinta e seis toneladas) deverão ser obrigatoriamente transportadas em gôndolas ou vigas.  

8.4.2 No caso de estudo de viabilidade, apresentado pelo transportador, com anuência do fabricante do equipamento, e devidamente analisado e aprovado pelo órgão (DER) poderá ser aceito como opção de equipamento.  

8.5  Na utilização do pneu base extralarga, o DER após as consultas técnicas, poderá conceder AET com peso superior ao previsto acima.

9.  Da Transposição das  Obras de artes Especiais 

9.1  Nos casos em que não sejam ultrapassados os limites de peso por eixo e/ou número de eixos, respeitadas as distâncias  mínimas entre eixos e conjunto de eixos descritos a seguir, o fornecimento da “AET” dependerá, apenas, do conhecimento do estado das obras de arte especiais, sendo dispensável qualquer verificação estrutural;

I. Reboques ou semi reboques modulares limitados ao máximo de 14 (quatorze) linhas de eixos com 08 (oito) pneus por eixo formando um peso bruto total de até 213t (duzentos e treze toneladas) – considerado(s) o(s) cavalo(s)-mecânico (s) – desde que respeitados os limites máximos de peso e os respectivos limites mínimos de distância entre eixos, estabelecidos no item 8;

II. Veículos com  gôndolas ou vigas sobre conjuntos de linhas de eixos com peso bruto total até 333t (trezentas e trinta e três toneladas) – considerado(s) o(s) cavalo(s)-mecânico(s) – ficando as linhas de eixos limitadas ao máximo de 12 (doze) eixos por conjunto e, ainda, respeitados a distância mínima de 24,75 metros, (vinte e quatro metros e setenta e cinco centímetros), entre os centros dos conjuntos de linhas de eixos, o limite de 12t (doze toneladas) por eixo, 08 (oito) pneus por eixo e distância mínima entre eixos de 1,50(um metro e cinqüenta centímetros);

III.  Aos veículos com gôndolas ou vigas sobre conjunto de linhas de eixo, que não se enquadrem nas condições estabelecidas no item 9.1, somente será fornecida AET depois de completada a seqüência de procedimentos relacionados a seguir:

a) Viabilidade do percurso;

b) Identificação e vistoria das obras de arte especiais;

c) Exame dos projetos estruturais, de suas memórias de cálculo e do detalhamento;

d) Relatório conclusivo permitido o transporte de carga, ou indicando providências necessárias para possibilitar o transporte;

e) Desenho da combinação de veículos com os respectivos raios de curvatura.

9.2   As alíneas “b”, ”c”, ”d”, e “e”, inciso III do item .9.1 somente serão consideradas atendidas se houver participação do engenheiro(a) de reconhecida capacidade técnica, especializado(a) em estruturas. A constituição da equipe, com os currículos de seus membros, bem como o plano de trabalho, deverão ser previamente submetidos à apreciação da Coordenadoria de Gerencia da Malha Rodoviária  – Setor de Obras de Artes Especiais.

9.3. A vistoria das OAE’s, executada para um determinado itinerário, terá validade de  06 (seis) meses.

10 Na travessia de obras de artes especiais deverão ser fielmente observados os seguintes itens.

10.1 Os conjuntos transportadores com PBTC acima de 57t (cinqüenta e sete toneladas) somente poderão transpor as obras de especiais quando estiverem desimpedidas de qualquer outro veículo ou carga, inclusive comboio;

10.2 O  trânsito convencional somente poderá ser restabelecido após a conclusão de travessia em questão;

10.3 A transposição de obra de arte especial em tangente, far-se-á em marcha muito lenta e constante, sem impacto de frenagem e/ou aceleração, devendo os veículos transitar pelo meio da pista de rolamento;  

10.4  Na transposição de obra de arte especial em curva, iguais cuidados deverão ser tomados, devendo os veículos transitar centrados na pista de rolamento, nas proximidades dos apoios e pelo lado interno da curva;             

10.5 Poderá ser exigido, conforme o tipo de carga, a colocação de estrados para anular os efeitos da superelevação.

11.  SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

11.1 Os conjuntos transportadores, veículos ou combinações de veículos, cujas

dimensões de largura ou comprimento, com ou sem carga, excedam aos limites para

trânsito normal, serão sinalizados com placa traseira especial de advertência, conforme os

critérios e especificações constantes da Resolução n.º 603/82 do CONTRAN e seus Anexos

I, II e III.

12.  DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

     O horário normal de trânsito, quando devidamente autorizado, será do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados, atendidas as condições favoráveis de trânsito e visibilidade.

12.1  Nos trechos rodoviários de pistas múltiplas, com separação física entre as mesmas, será permitido o trânsito noturno de conjuntos que não excedam a largura de 3,20 m (três metros e vinte centímetros), o comprimento de 25,00 m (vinte e cinco metros) e a altura de 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) e o peso bruto total combinado de 57t (cinqüenta e sete toneladas).

12.2  Períodos diferentes dos estabelecidos nesta Instrução poderão vir a serem adotados, para trechos rodoviários específicos, mediante proposição do interessado no transporte às Chefias das Superintendências Regionais, que submeterão a matéria à aprovação prévia da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária, após o que, esses trechos deverão ser convenientemente sinalizados pelas respectivas Superintendências Regionais.

12.3  O trânsito dos veículos especiais ou combinação de veículos que não atenderam ao parágrafo anterior, quando transitando nos trechos de rodovia contínua ao perímetro urbano das cidades, poderá se estender ao período noturno, atendendo às limitações locais, até que os mesmos possam alcançar um local seguro e adequado para seu estacionamento.

13. Os veículos especiais ou combinação de veículos não deverão estacionar nem parar nos acostamentos das rodovias, e sim em áreas próximas que ofereçam condições para tal.

14.   A autoridade que fornecer a AET poderá estabelecer restrições adicionais sempre que a natureza da carga ou a demanda de utilização da via assim o exigir.

14.1  Nas rodovias concedidas, o estabelecimento de horário e condição para o trânsito do

conjunto transportador, que excedam os limites a seguir relacionados, deverá ser previamente acordado com a concessionária, considerando para tanto os limites abaixo:

I – largura de 4,5 m;

II – altura de 5,0 m;

III – comprimento de 25 m;

IV – PBT de 74 t .

15. A velocidade máxima permitida para os veículos que transportam cargas indivisíveis, será fixada obedecendo os critérios constantes no Anexo IV , desta Instrução.

16.  No deslocamento em comboio deverá ser observada a distância mínima de 30,00 m (trinta metros) e a máxima de 100,00 m (cem metros) entre os conjuntos transportadores, considerando o Anexo IV.

17. Não deverão ser tolerados excessos além da carroceria assim como partes perfurantes      e/ou cortantes, tais como: postes, barras de ferro, caçambas lâminas e similares.

18  Da Autorização Especial de Transito – AET. - CONDIÇÕES

18.1  O transporte de carga objeto desta Instrução somente poderá ser efetuado mediante prévia obtenção de Autorização Especial de Trânsito – AET.

18.1.1 Poderá ser fornecida AET para o transporte de carga composta por mais de uma unidade de carga indivisível, no mesmo conjunto transportador ou combinação de veículos, se não for(em) ultrapassado(s) outro(s) limite(s) diferente(s) do(s) já ultrapassado(s) na peça unitária principal e que não exceda os limites máximos de peso por eixo, estabelecidos na legislação vigente e desde que tenha condições adequadas de segurança do transporte a ser efetuado e também limitado o comprimento total a 25 m.

18.1.2  A AET referente a excesso de altura e com CG (centro de gravidade) excêntrico da carga somente será fornecida quando ficar comprovado pelo solicitante AET, que a combinação de veículos é adequada, tendo em vista seu equilíbrio em relação ao solo.

18.2   Para a combinação de veículos de que trata esta Instrução, a AET será, inicialmente, fornecida com prazo de 30 (trinta) dias consecutivos e válida para apenas 01 (uma) viagem, incluindo o retorno do veículo vazio ou transportando carga, desde que a mesma esteja de acordo com as características especificadas na referida autorização e não exceda os limites dessa Instrução.

18.2.1  Poderá, após solicitação do transportador e com a devida justificativa, e ainda a critério do DER/PR, ser prorrogado o prazo de validade da AET por até 10 (dez) dias.

18.2.2. A troca ou substituição de AET dar-se-á:

a) para AET liberada somente será permitida a troca de placa por quebra mecânica da unidade tratora ou tracionada, desde que por outra de características semelhantes, não alterando o projeto do veículo ou da composição e, neste caso:

- deverá apresentar nova solicitação, acompanhada da AET liberada;

- cópia legível do CRLV da unidade que substituirá a autorizada;

- declaração da empresa transportadora ou comprovação da quebra.

b) somente será considerada como substituição de solicitação de AET a que tenha sido rejeitada quando da análise técnica, cuja motivação tenha sido comunicada ao requerente via fax ou e-mail e, neste caso:

- deverá ser apresentada nova solicitação acompanhada da terceira via da AET a ser substituída, assim como do comunicado de rejeição ou de sua cópia;

- no caso de substituição de AET as solicitações com entrada até as 12:00 h serão liberadas até as 17:00 h do mesmo dia e as com entrada após as 12:00 h somente no dia seguinte.

18.2.3. Não haverá cancelamento de AET devendo o requerente pagar a tarifa de expedição, retirando-a ou não.

19.  Aos veículos especiais e combinações de veículos de que trata esta Instrução, a AET será fornecida com prazo de validade de até 01 (um) ano, renovável na época do licenciamento anual, desde que não exceda os seguintes limites máximos de:

I – comprimento - 23,00 m;

II – largura - 3,20 m;

III - altura - 4,40 m;

IV - peso Bruto Total Combinado - 74 t;

V - distribuição de Peso Bruto por Eixo ou Conjunto de Eixos, de acordo com item 8 desta

Instrução.

19.1   Os veículos de que trata o item 19 poderão transitar durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia e terão suas velocidades máximas estabelecidas de acordo com os critérios previstos no Anexo IV, desde que não excedam os seguintes limites máximos de:

I – comprimento -23,00 m;

II – largura - 3,00 m;

III - altura - 4,40 m;

19.2  Os veículos cujas dimensões de largura e comprimento ultrapassarem os previstos no item  anterior somente poderão transitar do amanhecer ao pôr do sol, atendidas as condições favoráveis de visibilidade e de acordo com os critérios indicados no Anexo IV;

19  Dos pedidos de Autorização Especial de Transito – AET

20.1   A solicitação de Autorização Especial de Trânsito, para o transporte de cargas indivisíveis ou para veículo especial será feita através de formulário próprio (Anexo I) em 3 vias. Deverá ser firmada pelo titular da empresa transportadora ou representante credenciado, dirigidas e entregues as Superintendências e Escritórios Regionais do DER/PR  com responsabilidade sobre o itinerário ou trechos em que deverá ser efetuado o transporte.

21.  Sempre que  o transporte acarrete a utilização de conjunto com peso bruto total igual ou superior a 80t, largura igual ou superior a 6m e comprimento 30/35m, ou altura superior a 5.5m, será exigida do transportador a indicação de um engenheiro mecânico como responsável técnico pelo transporte, que deverá assinar o requerimento e demais documentos necessários que acompanhem o processo

21.1   O DER, caso julgue necessário, poderá solicitar outros elementos técnicos

complementares referentes ao transporte.

21.2  No caso do referido no item 21, a solicitação deverá ser apresentada ao DER/PR, com antecedência mínima de 10 dias corridos da data prevista para o início da viagem.

21.3 Se o conjunto apresentar peso bruto total superior a 175t, a solicitação deverá ser apresentada com antecedência mínima de 60 dias corridos da data prevista para o início da viagem .

21.4    Para o conjunto transportador com peso bruto total até 80 t (oitenta toneladas) e os demais veículos mencionados no item 4 desta Instrução, as Superintendências Regionais do DER  terão o prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis da data de solicitação para a análise e liberação da AET.

22. Cada Superintendência Regional  deverá manter a DOP/CETS atualizada sobre o estado de conservação das obras de arte especiais dentro de sua circunscrição, principalmente, quando houver qualquer restrição aos limites máximos de peso estabelecidos no  item 8 desta Instrução.

23.  O transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso e/ou dimensão, em caráter de emergência e de interesse público, a critério do DER, poderá ser autorizado pela Superintendência Regionais  desde que dentro de sua competência e circunscrição, observando-se os requisitos técnicos exigidos e  esquema especial de segurança, não prevalecendo, neste caso, a obrigatoriedade da observância dos dias e horários regulamentares.

23.1  Para os casos previstos no item 23 as entidades sujeitas aos mesmos serão avaliadas, caso a caso, a particularidade da AET, assim como a forma de pagamento das taxas TUV quando for o caso.

24. Os Superintendentes Regionais poderão delegar competência aos Escritórios Regionais, para expedição de AET que não excedam os limites estabelecidos abaixo:

I. comprimento total: até 25,00 m (vinte e cinco metros);

II. largura total: até 3,20m (três metros e vinte centímetros);

III. altura total: até 5,00 m (cinco metros);

IV. excesso longitudinal dianteiro, que não ultrapasse a linha superior do pára-brisa do veículo trator ou de tração;

V. excesso longitudinal traseiro até 2,00 m (dois metros) além da carroceria; peso bruto total da combinação de veículos ou do veículo especial até 57 t (cinqüenta e sete toneladas), e que esteja de acordo com o item 8 

24.1  A AET será expedida somente para transporte de carga indivisíveis que tenham origem e destino na circunscrição da Superintendência Regional a que pertence o Escritório Regional.

24.2 Cabe as  Superintendências Regionais a competência para expedir a  A.E.T, para os conjuntos de transportadores de cargas indivisíveis com limite superior ao contido no item 24.

24.3
Os limites estabelecidos para as Superintendências Regionais e Escritórios Regionais, poderão ser  alterados em decorrência de proposição justificada, aprovada pela Diretoria de Operação.

24.4
Para o fornecimento das Autorizações Especiais de Trânsito a Superintendência Regional ou Escritório Regional, deverão tomar as seguintes providências:

a) Se o trajeto ultrapassar sua jurisdição, consultar os demais do itinerário;

b) As respostas de consultas relativas às condições técnicas para  realizar o transporte não deverão ultrapassar 5 dias;

c) No caso de transportes que necessitem providências especiais, a Superintendência  Regional que fornecer a Autorização, deverá comunicar os Escritórios Regionais, cujas jurisdições sejam atingidas.

24.5 Os limites estabelecidos nos itens 24 poderá ser alterado a critério da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária – CETS, em decorrência de proposição devidamente justificada e apresentada pela Superintendência Regional.

24.6  Toda AET emitida pelo DER deverá ser autorizada pelo seu Diretor Geral ou por servidor do órgão expressamente credenciado pelo mesmo.

24.7  Se o percurso do transporte ultrapassar a circunscrição  da Superintendência Regional que fornecer a AET, este poderá consultar, previamente, as demais Superintendências do itinerário, quando não dispor de informação atualizada.

24.8 Cada Superintendência e concessionárias deverá responder à consulta no máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pedido de informação, especificando as condições para o transporte em sua circunscrição e apresentando alternativas percursos quando for o caso

24.9 A Superintendência que fornecer a AET para transporte com trajeto previsto em outras Superintendências, deverá comunicar as demais Unidades interessadas, nos casos que necessitem de providências especiais.

25 Para o transporte de cargas indivisíveis, tais como postes, barras de ferro ou similares, deverá ser utilizado veículo que evite excessos quando:

25.1  A carga, for acomodada na carroceria do veículo, compondo uma superfície plana e apresentando excesso posterior de até 1,00 m (um metro), a sua parte excedente deverá ser protegida com uma placa retangular fixada na extremidade da mesma, tornando-a uma superfície plana, confeccionada em madeira ou outro material capaz de resistir a possíveis impactos em caso de acidentes;

25.2 Para carga definida no item 25 e que não se enquadre no  item 25.1 , uma vez utilizada a combinação de veículos adequada, poderá ser concedida autorização para trânsito diurno. Quando comprovada a necessidade de trânsito noturno, o transporte deverá ser acompanhado de escolta e técnico responsável.

26.   TAXA DE UTILIZAÇÃO DA VIA

26.1 Os veículos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e os veículos especiais, com peso bruto total superior a 74 t  (setenta e quatro toneladas), ficam sujeitos ao pagamento de “Tarifa de Utilização da Via - TUV”, referente ao excedente a este limite e de acordo com o que dispõe esta Instrução, conforme Anexo III.   

26.2  O pagamento da TUV exime o transportador de pagamento de multa por excessos de peso, desde que o conjunto esteja de acordo  com as condições especificadas na respectiva AET.

26.3 O valor da Taxa de Utilização da Via será obtido pela expressão:

                        TUV = IAMT (PBT- L) K

                     Onde:

· TUV = Taxa de Utilização da Via, em moeda vigente, desprezados os centavos após o cálculo final;

· IAMT = Índice Aplicado à Multa de Trânsito = UFIR = 1,0641

· PBT =  Peso Bruto Total do veículo, com ou sem carga, em toneladas;

· L      = Limite máximo do peso 74 t;

· K     =  Fator, função da distância de transporte, conforme Anexo III.

26.4  A expressão (PBT- L) corresponde ao excesso de peso sobre o limite estabelecido de 74 t.

26.5 A  composição de preços  para a realização dos serviços de escolta será feita de acordo com a seguinte metodologia de cálculo:

[image: image5.wmf] 

Onde:

CHO = Custo da Hora em Operação

            DJ = Depreciação e Juros horários

M  = Manutenção

C  = Custos horários produtivos dos equipamentos

MO = Mão de Obra

ID = Indenização de Despesas

O CHO (Custo da Hora em Operação) será o somatório dos custos horários produtivos os equipamentos, mais a mão de obra e indenização de despesas, acrescidos de 35 % (trinta e cinco por cento correspondente a administração e lucros eventuais.



CHO = 1, 35 (0,000158 X +0,00012 X + 16,66 Z + 0,0467 SM + 0,0367 SM)



CHO = 0,0003753 X + 22,491 Z + 0,11259 SM 

Onde:



X = preço médio do veículo utilizado na escolta 



Z = preço de 1 (um) litro de combustível ( álcool, gasolina)



SM = maior salário mínimo vigente no país

X =35.000,00

Z = 2,60

SM =545,00



CHO = 13,1355 + 58,4766 + 61,36155 = 132,97365



132,97365 ÷ 10

                    132,97365 ÷ 20

                    132,97365 ÷ 30

                    132,97365 ÷ 40

                    132,97365 ÷ 50

                    132,97365 ÷ 60

                    132,97365 ÷ 70

                    132,97365 ÷ 80

OBS: A DOP/CETS atualizará anualmente os valores conforme anexo III-A
27.  A TUV será calculada em função da distância a ser percorrida entre os pontos de origem e destino da carga e compreenderá também, o retorno do conjunto transportador vazio, pelo qual não será cobrado acréscimo de tarifa, desde que o mesmo não exceda o limite legal de 74 t (setenta e quatro  toneladas), quando então será cobrada a tarifa correspondente ao retorno.

27.1  A CETS - Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária atualizará automaticamente os cálculos estabelecidos no item 26.3 sempre que houver alteração do IAMT - Índice Aplicado à multa de Trânsito.

28. O pagamento da TUV poderá ser efetuado em rede bancária através de GRU, preenchida pela Superintendência Regional ou Escritório Regional encarregada da autorização.

28.1 A TUV paga e não utilizada poderá ser empregada em novo transporte, desde que comprovada  a não utilização, pelo responsável  pela emissão da AET, do transporte não realizado. O responsável pela emissão, deverá lançar o número  da guia de recolhimento da TUV, devidamente autenticado, na nova AET e a AET não utilizada deverá ser devolvida.

29 Dos Veículos Especiais

29.1   Os veículos especiais, definidos no item 4.10, conforme especificações

constantes do Anexo IV, que apresentarem dimensões e/ou pesos superiores aos previstos na legislação de trânsito, somente poderão circular nas rodovias federais munidos de AET.

30. As Superintendência Regionais  poderão fornecer AET’s, com prazo de validade de até 01 (um) ano,renovável à época do licenciamento anual, a veículos ou combinações de veículos especiais de carga que transportem cargas indivisíveis excedentes em pesos e/ou dimensões desde que não ultrapassem os seguintes limites:

I – comprimento: 23,00 m (vinte e três metros);

II – largura: 3,20 m (três metros e vinte centímetros);

III – altura: 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros);

IV – peso bruto total: 57t (cinqüenta e sete toneladas);

V – distribuição de peso por eixo de acordo com a legislação de trânsito em vigor.

30.1  Os veículos de que trata o item 30, cujas dimensões de largura e comprimento não ultrapassem 3,00 m (três metros) e 23,00 m (vinte e três metros), respectivamente, poderão transitar durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia e terão suas velocidades máximas estabelecidas de acordo com os critérios do Anexo IV;

30.2  Os veículos cujas dimensões de largura e comprimento ultrapassarem os previstos no parágrafo anterior somente poderão transitar do amanhecer ao pôr do sol, atendidas as condições favoráveis de visibilidade e de acordo com os critérios indicados no Anexo IV;

30.3  As AET’s de que trata o presente item 30  não terão validade, no caso dos veículos especiais quando, efetuando transporte, apresentarem carga excedente em dimensões, ou ultrapassarem os limites máximos de peso previstos na legislação de trânsito em vigor.

31. Aos veículos especiais equipados com guindaste, perfuratrizes, sondas ou assemelhados, as Superintendência Regionais  poderão fornecer AET com prazo de validade de até 06 (seis) meses, desde que atendidos os limites estabelecidos no item. 8 desta Instrução e os critérios indicados no Anexo IV.” LEIA-SE: “Aos veículos especiais equipados com guindaste, perfuratrizes, sondas ou assemelhados, as Superintendência Regionais  poderão fornecer AET com prazo de validade de até 06 (seis) meses, desde que o peso bruto total não ultrapasse 57 toneladas e a distribuição de peso por eixo seja de acordo com o item 8  desta Instrução.

31.1  Aos veículos de que trata o item 31, quando apresentarem excessos dianteiro e/ou traseiro, até 3,00 m (três metros), além dos pára-choques, assim como pesos brutos totais, iguais ou inferior, aos limites máximos previstos nesta Instrução , as Superintendência Regionais  poderão fornecer AET com prazos de validade de até 06 (seis) meses para transitar 24 (vinte e quatro) horas por dia, condicionando-se o trânsito noturno a estarem os mesmos equipados com sistema de iluminação e sinalização elétrica de acordo com o estabelecido na legislação de trânsito em vigor.

31.2  Nos casos em que esses veículos não se enquadrarem nos limites previstos no item 31

e no item 31.1 deverá ser consultada a Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária , que analisará e decidirá quanto à necessidade do fornecimento da AET, utilização de escolta e pagamento da Tarifa de Utilização da Via, prevista no item 26 desta Instrução. 
31.3 As AETs para transporte de máquinas e implementos agrícolas, nas rodovias estaduais e federais delegadas, poderão ser expedidas com validade máxima de três meses, e sem itinerário definido, podendo constar na AET: “Circulando em todas as rodovias estaduais e federias delegadas” , desde que os veículos vazios ou carregados não ultrapassem os seguintes limites:

a) comprimento máximo do conjunto de no máximo 25m (já incluído o excesso)

b) largura de no máximo 3,20m

c) altura de no máximo 5,0m

d) excesso anterior até 2,0m

e) excesso posterior até 3,0m

f) PBT até 57t

32. Não estão enquadrados como especiais, os veículos destinados ao transporte de veículos automotores ou outras cargas divisíveis.  

  DA FISCALIZAÇÃO

33.1 Todo conjunto ou combinação de veículos, objeto desta Instrução que necessite de acompanhamento ou não de escolta credenciada e/ou da PRE ou PRF de AET válida para uma única viagem, deverá, obrigatoriamente, parar no primeiro posto da PRE ou da PRF do seu percurso para a efetiva fiscalização, onde será realizada a vistoria do conjunto transportador, da carga, da escolta e anotações referente à passagem por aquele ponto, na forma que se segue:

33.2   A documentação, as dimensões, o peso e a sinalização conforme prescrito na AET;

33.3  Na  fiscalização do excesso de peso pela nota fiscal da carga transportada, será conferido o somatório da tara especificada na AET com o peso indicado na nota fiscal, sendo aplicado o auto de infração apenas quando este resultado for superior ao PBTC constante na AET.

33.4 A fiscalização pela nota fiscal da carga, não exclui a pesagem em balanças dinâmicas, no decorrer do percurso;

33.5 O transporte poderá, a seu critério, apresentar na AET dimensões e/ou peso maiores do que a carga a ser transportada, desde que atendida a legislação e o contido nesta Instrução.

33.6
Só será admitida a pesagem com balanças que possam pesar cada eixo do veículo por inteiro no mesmo nível do piso.

33.7
Quando constatada qualquer irregularidade no conjunto transportador, em desacordo com a respectiva AET, será lavrado o auto de infração e o veículo somente poderá prosseguir viagem após a regularização.

33.8
A fiscalização nos demais postos da PRE ou PRF, depois de constatada as exigências do item 33.1 anotadas na presente AET, deverá verificar apenas o horário e o itinerário do conjunto transportador, fazendo constar na mesma esta passagem, assim como outras que se fizerem necessárias.

34. Das Infrações e penalidade – responsabilidade da empresa transportadora 

34.1 Constitui, solidariamente, dever do transportador, do embarcador e da empresa responsável pela viabilização estrutural e geométrica do percurso, quando necessária, o conhecimento e a fiel observância dos preceitos aqui contidos, na legislação vigente e demais disposições regulamentares de trânsito, especialmente as do DER/PR, bem como a reposição de quaisquer danos ao patrimônio público, desde que, comprovadamente, oriundos da execução do transporte.

34.2
Considera-se infração a inobservância de qualquer preceito da legislação de trânsito e desta Instrução, implicando na aplicação de penalidades.

35. PENALIDADES

35.1 
A não observância de quaisquer destes dispositivos importará na aplicação isolada ou cumulativa das seguintes penalidades:

I-   advertência;

II-   multa prevista no CTB;

III - suspensão no fornecimento de “AET” pelo prazo de até 03 (três) meses;

IV- declaração de inidoneidade da empresa ou transportador autônomo, com o conseqüente cancelamento definitivo do direito de uso da  AET e a revogação das que já houverem sido fornecidas e não utilizadas.

36.  São infrações punidas pela autoridade de trânsito, independente de outras previstas na legislação de trânsito e seus regulamentos, aquelas pertinentes a esta Instrução:

I- transportar com peso superiores aos constante da AET;

II- transportar com dimensões superiores aos constantes da AET;

III- transitar com alteração de itinerário ou de horário não permitido na AET;

IV- transitar sem o porte de AET;

V- prestar informações incorretas para o fornecimento da AET;

VI- adulterar os dados da AET.

36.1     As infrações previstas nos Incisos I, II, III e IV, constantes da AET inicialmente

fornecida , serão punidas em conformidade com a penalidade prevista no Inciso VI do Art. 231 do CTB.

36.2
As infrações previstas nos incisos V e VI serão punidas com multa ou declaração de inidoneidade da empresa, conforme a gravidade da infração.

37
A prática simultânea de infração de diferentes naturezas importará na aplicação das penalidades previstas na forma da legislação vigente.

38
As infrações de idêntica natureza serão punidas como uma única infração, não se considerando a pluralidade de itens que a elas se refiram, salvo no caso de excesso de peso.

39
A imposição das penalidades previstas nesta Instrução não  exonera o infrator de outras combinações e encargos de natureza penais, cíveis ou administrativas decorrentes da prática de infração.  

40
Os veículos mencionados no item 4.1 transportando carga indivisível que apresente qualquer característica de sua carga ou do itinerário, em desacordo com o constante na AET ou que não esteja portando a mesma, será retido e autuado, sendo  liberado após a devida regularização e fornecimento de nova AET, nesse caso, pela Superintendência Regional onde foi verificada a infração, respeitadas as competências dos itens 24 e 24.3 e seus parágrafos desta Instrução e cobrando-se a TUV desde a origem, quando for o caso.

40.1  No caso de ocorrência de infração  prevista no item 40, o acréscimo da TUV e as multas sobre o excesso de peso, dimensões e alterações de itinerário serão referidas aos limites constantes da AET inicialmente fornecida, sendo aplicada em conformidade com o item 36 desta Instrução.

40.2  Na impossibilidade  da regularização da carga ou fornecimento de AET, o transportador, além de ser multado, será escoltado pelo Agente de Autoridade até o ponto em que teve acesso à rodovia, ou à cidade mais próxima, cobrando-se as respectivas Taxas de Escolta e a TUV, esta, desde a origem, se for o caso, comunicando-se a irregularidade à CETS – Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e  Segurança Rodoviária.

41  A penalidade prevista no item 35.1, Inciso I, desta Instrução será aplicada por escrito pela Superintendência Regional com circunscrição sobre a via onde ocorreu a notificação da infração, depois de consultadas a DOP/CETS e as demais Superintendências Regionais sobre o caso da reincidência.

42
  A penalidade prevista no item 35.1 Inciso II, será aplicada nos casos de infrigência às regras de trânsito com a penalidade prevista no Inciso VI do Art. 231 do CTB.

43   A penalidade prevista no item 35.1, Inciso III será aplicada no caso de reincidência, no período de 01 (um) ano, de transgressão prevista no item 35.1, Inciso I.

44   A penalidade prevista no item 35.1, Inciso IV será aplicada nos casos de:

44.1 Condenação transitada em julgado de qualquer diretor quando se tratar de sociedades anônimas, sócias ou proprietário – quando se tratar de sociedade por quotas ou firma individual – e, ainda, seus gerentes e procuradores, detentores de poderes amplos de gestão de decisão em nome da firma, enquanto estiverem cumprindo pena por crimes de prevaricação, de falência, peita ou suborno, concussão ou crimes contra a economia popular ou a fé pública, ou sofrendo interdição de direito que os incapacite, temporariamente, ao exercício profissional (Código Penal Art. 69º, Inciso IV).

44.2  Condenação transitada em julgado de qualquer das pessoas previstas no item 44.1, por crime contra a vida e a segurança de pessoas, ocorrido em conseqüência da prestação do serviço a que refere esta Instrução.

45. COMPETÊNCIA PARA PUNIÇÃO

45.1  Compete também aos Superintendentes Regionais autuação prevista no item 35.1 Inciso I, devendo ser comunicado o fato à DOP/CETS para conhecimento
45.2   Compete ao Diretor Geral do DER/PR, por proposta da DOP/CETS, a aplicação das penalidades previstas no item  35.1, Incisos II e III, devendo a penalidade aplicada ser comunicada a todas as Superintendências Regionais para fins de registro e controle.

45.3  Compete ao Diretor Geral do DER/PR, por proposta da DOP/CETS, a aplicação da penalidade prevista no item 36, Inciso V e VI, devendo a penalidade aplicada, no caso, ser comunicada pela DOP/CETS a todas as Superintendências Regionais para fins de registro e controle.

45.4 Nas rodovias concedidas, compete ao DER/PR a aplicação das penalidades. 

46. RECURSOS

46.1  Contra a aplicação da penalidade prevista no item 35.1, Inciso II cabe recurso à JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

46.1.1  O recurso não tem efeito suspensivo

46.2 Contra a aplicação das penalidades no item 35.1, inciso I, III e IV cabe recurso, em primeira instância, ao Diretor Geral do DER/PR.

47. DISPOSIÇÕES FINAIS

47.1 Nas infrações previstas no item 36, Inciso VI, o processo administrativo ou a atuação deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do DER/PR, para que, sendo fato previsto como infração penal, encaminhe ao Ministério Público para as providências decorrentes.

47.2 Deverá constar, obrigatoriamente, em cada AET uma numeração correspondente a cada Órgão do DER/PR, a ser reiniciada a cada exercício, assim como o carimbo identificador do servidor que a assinou, constando o documento legal que o delegou competência, devendo constar, ainda, quando for o caso, demais condicionantes referentes à segurança do trânsito. A evolução tecnológica poderá ser considerada na substituição do processo, desde que devidamente comprovada a sua eficiência.

47.3 A juízo do DER/PR, poderá ser indicada a utilização do sistema de “Colchão de Ar”, balão ou outros, para redução ou melhor distribuição da carga transportada, com o objetivo de se reduzir a pressão a ser transmitida ao pavimento e obras de arte especiais.

47.4 No caso de adoção de outro sistema não convencional, deverá o transportador apresentar certificado de aprovação do equipamento pelo Instituto Nacional de Metrologia ou outro órgão oficial competente, reconhecido pelo DER/PR.

47.8 A divulgação da operação de transporte, quando necessária e a critério do DER/PR será efetivada através de meios de comunicação.

47.9 A AET não exime o transportador da responsabilidade quanto a eventuais danos que os veículos ou suas cargas vierem a causar à via, sua sinalização e a terceiros. (Art. 101 § 2º do CTB).

47.10  O transportador integrado de mercadorias, através de contêineres (cofres de carga), será enquadrado nesta Instrução apenas quando houver excesso de peso, de dimensões ou ambos.  O mesmo realizar-se-á mediante a concessão  de AET e atendimento dos dispositivos de segurança constante da legislação de trânsito vigente.  

47.11 Na fixação dos parâmetros de segurança, objeto desta Instrução, será observada os critérios de dimensionamento de escolta, conforme Anexo IV.

47.12 O controle e a fiscalização dos tacógrafos ou outros dispositivos que venham a serem exigidos, terão as despesas às expensas dos transportadores.

47.13 A fiscalização na via das atividades aqui regulamentadas será exercida pelo DER/PR e/ou pela Polícia Rodoviária Federal/Estadual, inclusive nas rodovias concedidas.

47.14 Ficam à disposição dos interessados nas Superintendências Regionais os modelos de requerimentos/autorização Especial de Trânsito – AET (anexo I), de sinalização  traseira (anexo  II), tabelas de valores de “K” para a taxa de utilização da via – TUV – por tonelada e de dimensionamento (anexo III), e qualificação da escolta (anexo IV).

47.15 As Superintendências Regionais deverão remeter, sistematicamente, à CETS – Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária comunicações, cópias de multas e outros atos punitivos, aplicados a empresas de que tratam esta Instrução.

47.16 As dúvidas e os casos omissos desta Instrução serão resolvidos pela CETS – Coordenadoria  de Engenharia de Tráfego e Segurança Rodoviária.

Diretor Geral do DER/PR.

[image: image6.emf]Anexo I - Modelo de AET 

ANEXO II

As placas abaixo deverão ser metálicas de boa qualidade com película refletiva,

com faixas inclinadas de 45º, na direita para a esquerda e de cima para baixo, nas

cores preta e laranja alternadamente. Retângulo central na cor branca.

Somente comprimento excedente:
Somente largura excedente:

Comprimento e largura excedentes:
Fonte: Resolução 603/82 – Art. 6º CONTRAN

ANEXO III

TABELA DE VALORES DE K E DA TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA VIA TUV POR TONELADA

	DISTÂNCIA DO TRANSPORTE (km)
	VALOR DE

REF.


	VALOR 

DE

K
	DISTÂNCIA DO TRANSPORTE (km)
	VALOR 

DE

REF.


	VALOR 

DE

K

	0 - 19
	0,10
	12,0
	1760 – 1839 
	0,39
	46,8

	20 – 39
	0,11
	13,2
	1840 – 1919
	0,40
	48,0

	40 – 59
	0,12
	14,4
	1920 –1999
	0,41
	49,2

	60 – 79
	0,13
	15,6
	2000 – 2079
	0,42
	50,4

	80 – 99
	0,14
	16,8
	2080 – 2159
	0,43
	51,6

	100 – 139 
	0,15
	18,0
	2160 – 2239 
	0,44
	52,8

	140 – 179
	0,16
	19,2
	2240 –2319
	0,45
	54,0

	180 – 219
	0,17
	20,4
	2320 – 2399
	0,46
	55,2

	220 –259 
	0,18
	21,6
	2400 – 2479
	0,47
	56,4

	260 – 319 
	0,19
	22,8
	2480 – 2559
	0,48
	57,6

	320 – 379
	0,20
	24,0
	2560 – 2639
	0,49
	58,8

	380 – 439 
	0,21
	25,2
	2640 – 2719
	0,50
	60,0

	440 – 499
	0,22
	26,4
	2720 – 2799
	0,51
	61,2

	500 – 559 
	0,23
	27,6
	2800 – 2879
	0,52
	62,4

	560 – 639
	0,24
	28,8
	2880 –2959
	0,53
	63,6

	640 – 719
	0,25
	30,0
	2960 – 3039
	0,54
	64,8

	720 –799
	0,26
	31,2
	3040 – 3119
	0,55
	66,0

	800 –879
	0,27
	32,4
	3120 – 3199
	0,56
	67,2

	880 – 959
	0,28
	33,6
	3200 – 3279
	0,57
	68,4

	960 – 1039
	0,29
	34,8
	3280 – 3359
	0,58
	69,6

	1040 – 1119 
	0,30
	36,0
	3360 -  3439
	0,59
	70,8

	1120 – 1199
	0,31
	37,2
	3440 – 3519
	0,60
	72,0

	1200 – 1279 
	0,32
	38,4
	3520 – 3599 
	0,61
	73,2

	1280 – 1359
	0,33
	39,6
	3600 – 3679
	0,62
	74,4

	1360 – 1439
	0,34
	40,8
	3680 – 3759
	0,63
	75,6

	1440 – 1519
	0,35
	42,0
	3760 – 3839
	0,64
	76,8

	1520 – 1599 
	0,36
	43,2
	3840 – 3919
	0,65
	78,0

	1600 – 1679
	0,37
	44,4
	3920 – 3999
	0,66
	79,2

	1680 –1759 
	0,38
	45,6
	-
	-
	-


ANEXO IIIa

TABELA DE CUSTO HORÁRIO DE BATEDORES

	VELOCIDADE

(Km/h)
	CUSTO/Km

R$

	10
	13,30

	20
	  6,65

	30
	 4,43

	40
	 3,32

	50
	 2,66

	60
	 2,22

	70
	 1,90

	80
	 1,66


Obs.: OS VALORES PODEM SER ALTERADOS POR ORIENTAÇÃO DO DER

ANEXO IV

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA TABELA 

A – PARA UM CONJUNTO TRANSPORTADOR 
	CARACTERÍSTICAS DO
	CARACTERÍSTICAS DAS RODOVIAS

	VEÍCULO
	PISTA SIMPLES
	PISTA DUPLA

	DIMENSÕES: METRO
	N.º DE VEÍCULOS DE ESCOLTA
	VELOCIDADE
	N.º DE VEÍCULOS DE ESCOLTA
	VELOCIDADE

	PESO: TONELADAS
	CRED
	PRE
	TOTAL
	KM/H
	CRED
	PRE
	TOTAL
	KM/H

	LARGURA

até 3,20

de 3,21 a 3,80

de 3,81 a 5,00

de 5,01 a 5,99

de 6,00 a 7,00

acima de 7,00
	-

1

2

1

1

1
	-

-

-

1

1

1
	-

1

2

2

2

2
	60

40

30

30

20

10
	-

1

1

1

1

1
	-

-

-

1

1

1
	-

1

1

2

2

2
	60

50

40

30

20

10

	COMPRIMENTO

até 25,00

de 25,01 a 30,00

de 30,01 a 35,00

de 35,01 a 59,99

de 60,00 a 95,00

acima de 95,00
	-

1

2

1

1

1
	-

-

-

1

1

1
	-

1

2

2

2

2
	60

50

50

30

20

10
	-

1

1

-

-

-
	-

-

-

1

1

1
	-

1

1

1

1

1
	60

60

50

30

20

10

	ALTURA

até 5,00

de 5,01 a 5,50

de 5,51 a 6,49

de 6,50 a 7,50

acima 7,50 
	-

1

-

-

-
	-

-

1

1

1
	-

1

1

1

1
	60

40

30

20

10
	-

1

-

-

-
	-

-

1

1

1
	-

1

1

1

1
	60

40

30

20

10

	EXCESSO ANTERIOR

até 2,00

acima de 2,00
	-

1
	-

-
	-

1
	50

40
	-

-
	-

-
	-

-
	60

40

	EXCESSO POSTERIOR

de 1,01 a 3,00

acima de 3,00
	-

1
	-

-
	-

1
	60

40
	-

1
	-

-
	-

1
	60

40

	PESO

até 60

de 60 a 80

de 80,1 a 174,99

de 175,00 a 275,00

acima de 275,00
	-

1

1

1

1
	-

-

1

1

1
	-

1

2

2

2
	50

40

30

20

10
	-

1

1

1

1
	-

-

1

1

1
	-

1

2

2

2
	60

50

30

30

10


OBS.: CRED = Empresa Credenciada


    PRE    = Polícia Rodoviária Estadual

ANEXO IV

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA

B – COMBOIOS EM PISTA SIMPLES –
	DIMENSÕES E PESOS
	COMB. DE 2 VEÍCULOS
	COMB. DE 3 VEÍCULOS
	COMB. DE 4 VEÍCULOS

	DE CADA VEÍCULO
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE

	C até 25,00 m

L até   3,20 m

H até  4,40 m

P até      74t
	1
	-
	1
	-
	2
	-

	C até 25,00 m

L até   3,50 m

H até  4,50 m

P até      74 t
	1
	-
	1
	-
	2
	-

	C até 25,00 m

L até   4,00 m

H até  4,50 m

P até      74 t
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   3,50 m

H até  4,50 m

P até      74 t
	1
	-
	1
	-
	2
	-

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  4,50 m

P até      74 t
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  5,00 m

P até      74 t
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  5,50 m

P até      74 t
	2
	-
	-
	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   3,50 m

H até  4,50 m

P até      80 t
	1
	-
	2
	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  4,50 m

P até      80 t
	2
	-
	2


	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  5,00 m

P até      80 t
	2
	-
	2


	-
	1
	1

	C até 30,00 m

L até   4,00 m

H até  5,50 m

P até      80 t
	2
	-
	2
	-
	1
	1


OBS.: C = Comprimento



L = Largura



H = Altura



P = Peso

    

CRED = Empresa Credenciada                          PRE = Polícia Rodoviária Estadual
ANEXO IV 

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA

 C – COMBOIO EM PISTA DUPLA
	
	COMBINAÇÕES DE 2 VEÍCULOS
	COMBINAÇÕES DE 3 VEÍCULOS
	COMBINAÇÕES DE 4 VEÍCULOS
	COMBINAÇÕES DE 5 VEÍCULOS
	COMBINAÇÕES DE 6 VEÍCULOS

	
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE
	CRED
	PRE

	C
	até
	25,00m
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	L
	até
	3,20m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	4,40m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	25,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	3,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	4,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	25,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	4,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	4,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	25,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	4,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	25,00m
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	-
	2
	1

	L
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	30,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	4,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	30,00m
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	30,00m
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	-
	1
	1

	L
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	74t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	30,00m
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1
	2
	1

	L
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	80t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	35,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	4,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	80t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	35,00m
	1
	-
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	4,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	80t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	até
	35,00m
	1
	-
	2
	-
	2
	-
	2
	-
	1
	1

	L
	até
	5,00m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	até
	5,50m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P
	até
	80t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OBS.: C – comprimento      L – largura        H – altura          P – peso

CRED  - Empresa Credenciada         PRE – Polícia Rodoviária Estadual

MANUAL DE INSTRUÇÕES





INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 011








SUBST.  EM








FOLHA n.º � PAGE �1�





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








CHO = 1,35 (DJ + M + C + MO + ID        








_1367316027.doc
[image: image1.png]0s0m

ALTURA DAS LETRAS =016 m

LETRAS NA COR PRETA
‘FUNDO DE COR BRANCO

COR LARANJA
COR PRETA

y 4

T

VEICULO LONGO
COMPRIMENTO.....

METROS

080 m

1.80m

ALTURA DAS LETRAS = 0,10 m







_1367321008.doc
[image: image1.png]ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTQ DE ESTRADAS DE RODAGEM

AUTORIZAGAO ESPECIAL DE TRANSITO 8240/2011/DER/SRLESTE PROCESSO ART

Senhor Chefe do(a) DER/SRLESTE - Superintendéncia Regional Leste
O requerente TCP_TRANSPORTES PESADOS LTDA

estabelecidod  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - no. 13700 ~ bairro ; CLC, o
cidade: GURITIBA UF: PR CEP : 81450000 telefone : 41-8417-6440 -
indicando como responsavel técnico o engenheiro o registrado no CREA

. . regidosocbon. _ . requeraV.S. Autorizagdo Especial de Transito - AET para o(s) veiculos transportando

BOBINAS - de propriedade de C/ NOTA FISCAL ~

nas Rodovias Estaduais e Federais sob Convénio entre as localidades de PARANAGUA - e
e PONTAGROSSA , com percurso total de quildmetros nos seguintes trechos rodoviarios :
BR-277/376 INICIO DO TRECHO SOB CONCESSAQ A PONTA GROSSA

no periodo de 18/05/2011 & 17/06/2011__ assim caracterizado(s)

Veiculos de Tragao :

Marca:  VOLVO Modelo : NL 12 410 6X4 Ano de Fabricagdo : 1994
Poténcia: 410,00 Placas : AZI-3232 CMT 130,00 Direggo : Hidraulica
Placas das Carretas : AZ14141 o

Altura Total 5,00 (m) [Peso total (tara + carga) 53,00 (1}
Largura Total 3,20 (m) | Peso da 1. unidade de tragdo 10,00 (i)
Largura do veiculo 3,00 (m) } Peso da 2. unidade de tragdo 0,00 (t)
Excesso lateral direito 0,10 (m) | Peso da 1. carreta 13,00 (1)
Excesso lateral esquerdo 0,10 (m) |Pesoda 2. carreta 0,00 (1)
Comprimento do veiculo 23,00 (m) | Pesodacarga 30,00 (t)
Excesso dianteiro 0,00 (m) | Peso doacessdrio e contrapeso 0,00 (t)
Excesso traseiro e _ 0,00 (m)_ NliExcesso sobre limite de 45t N _.Bp0 ()

e com a configuragao indicada no perfil a seguir tracejado :

o T

%) g 9 9

Toneladasfeixo: 800 20600 N - 27,00 e
N. de rodas/eixo : 2 S — 4 4 4 _
Dist. entre €ixos : 42 _ _ _ 135 1,38
Comprimento do conjunto.... : {m) com excesso de 4,85 {m)

Largura Tota {m) com excesso de 0,60 o {m)

Altura Total. {m} com excesso de 0,60 o (m

Declarando o requerente que tem conhecimento e cumprird o disposto nas instrugdes do DER, aprovadas pela Diretoria Geral por sua Instrugao
Normativa n°® 11, especialmente quanto as medidas necessarias a garantia da seguranga de fransito e responsabilizando-se integraimente pelos
danos presentes ou futuros que venham causar as rodovias estaduais, federais delegadas e sob regime de concess&o, sua sinalizacdo e a
terceiros, assim como pela veracidade dos dados fornecidos, T.U.V. e Servigos de Escolta pagos respectivamente pelas Guias de Recolhimento n°s
e, e respectivos valores, R$ 0,00 e R$ 0,00

Curitiba , 19/05/2011 _

{local & data) ’ " TCP TRANSPORTES PESADOS LTDA

De conformidade com o que consta no respectivo processo e nas instrugdes aprovadas pelo DER/PR, AUTORIZO o transito do(s) veiculo(s) acima
referido(s) até as velocidades de 50 Km/h em pista simples e _____60 Km/h em pista multipla no horario do amanhecer ao por do Sol,

devendo o servigo de escolta ser feito por 0 escolta(s) da PRE efou 0 escolta(s) de empresa credenciada, e ainda, de acordo com as seguintes
observagbes: DEVIDAMENTE SINALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.

____Curitiba_, 19/05/2011 . e -
(local e data) Assinatura e Carimbo








